# HiPath RG 2500

## Realtime VoIP Gateway 1.0

Realtime Gateway HiPath RG 2500 представляет собой шлюз нового поколения для передачи речи поверх Интернет-протокола (VoIP) в реальном времени. HiPath RG 2500 обеспечивает взаимодей-ствие между телефонной сетью с линейной коммутацией (ISDN) и сетью передачи данных с пакет-ной коммутацией (ЛВС Ethernet).

HiPath RG 2500	входит в число продуктов ряда HiPath 5000, кото-рые в совокупности с IP-телефо-нами optiPoint и приложениями optiClient предлагают комплекс-ное решение по телефонизации, идеальное для небольших и средних предприятий и филиалов крупных организаций.

Благодаря поддержке протоколов CorNet NQ и QSIG обеспечивается взаимодействие с системами Hicom 150 H / Hicom 300 H и системами других производителей при передаче телефонных вызовов без дополнительных услуг (базовый вызов). Подключение к сети общего пользования или УПАТС поддерживается протоколом E-DSS1.

HiPath RG 2500 обеспечивает более дешевый  телефонный трафик по существующим IP-сетям  и способствует таким образом более интенсивному использованию инфраструктуры. Подключение телефонных сетей с линейной коммутацией к сетям передачи данных с коммутацией пакетов дает возможность выхода из телефонных сетей в сети передачи данных и наоборот.

HiPath RG 2500 использует стан-дартные технологии и обеспечи-вает таким образом беспроблем-ную конвергенцию речи, теле-

факсов и данных в фирменной сети при оптимальном качестве речи.

HiPath RG 2500 имеет следующие преимущества:

- Идеально для малых и сред-них предприятий и филиалов крупных организаций (до 200 абонентов на 1 HiPath RG 2500)

- Бесплатная телефенная связь по IP при использовании су-ществующей инфраструктуры

- Соответствие стандарту Н.323 МСЭ-Т обеспечивает максимальную совместимость

- Подключенеие к сетям опера-торов или к системам теле-коммуникации по протоколу E-DSS1

- Взаимодействие с системами Hicom 150 H / Hicom 300 H, работающих по протоколу CorNet NQ,  при передаче телефонных вызовов без дополнительных услуг (базовый вызов).

Схема абонентского взаимодействия

- Взаимодействие с системами других производителей*, работающих по протоколу CorNet NQ,  при передаче телефон-ных вызовов без дополнительных услуг (базовый вызов).

*) Требуется сертификация функций и подключения

- Минимальные задержки при оптимальном качестве речи благодаря совершенной технеке DSP

- Возможность точного конфигурирования благодаря гибкому модульному дизайну

- 30 одновременно используе-мых телефонных и факси-мильных каналов

- Выбор кодека Call by Call (G.711 и G.723.1)

Открытая архитектура, ориентированная на стандарты

HiPath RG 2500 поддерживает стандарт Н.323, рекомендацию МСЭ-Т пакетной мультимедийной телекоммуникации. Сжатие речевого сигнала и его преобра-зование в пакеты осуществляется по VoIP кодеку стандартов  G.723.1A и G.711.

Кроме того HiPath RG 2500 поддерживает протокол Т.38 (HiPath RG 2500, версия 1.1) для передачи телефаксов по IP-сетям в реальном времени. Одним из преимуществ протокола Т.38 является определение и задание полосы пропускания для опти-мизации пропускной способности.

### Функции управления

HiPath RG 2500 располагает инту-итивным графическим пользова-тельским интерфейсов на базе Web. Задачи оператора эффектив-но поддерживаются подсказками меню на базе проводника (Explorer).

HiPath RG 2500 обладает на уров-не оператора функциями конфигу-рирования, статистики, диагно-стики и аварийного управления. При этом графический пользо-вательский интерфейс на базе Web обеспечивает простой доступ с целью конфигурирования, ин-сталляции и сервиса. Число функций HiPath RG 2500 можно увеличить загрузкой дополни-тельных программных модулей.

Для HiPath RG 2500 можно задать три вида поддержки управления:

- Web-based Management (WBM) с защитой паролем через встроенный НТТР-сервер

- Настройка и просмотр па-раметров конфигурации

- Вывод инсталляционных мастеров поддержки (Wizards) при конфигури-ровании шлюза

- Command Line Management через последовательный интерфейс V.24 или Telnet

- Изменение параметров конфигурации

- Обновление микропро-граммного и программно-го обеспечения

- SNMP-based Management через SNMP-агентов

- Статистика и диагностика

- Аварийное обслуживание

HiPath RG 2500 не требует периодического обслуживания, но в любое время обеспечивается доступ, например, для проверки производительности шлюза.

### Необычная гибкость

HiPath RG 2500 предлагает эко-номное решение. Благодаря гиб-кой архитектуре достигается вы-сочайшая гибкость и масштаби-руемость. Полосу пропускания любого канала для передачи данных или голоса поверх IP можно задавать динамически.

Высокая производительность

Платформу HiPath RG 2500 образует высокопроизводитель-ный RISC-процессор с очень быстрой подсистемой памяти, что обеспечивает высокую произво-дительность при очень коротком времени реакции. Встроенное ПО на базе промышленного стандар-та ОС реального времени, которое благодаря своей чрезвычайно эффективной архитектуре класси-фикации и адресации обеспечи-вает передачу информационных пакетов с большой скоростью. Речевые данные кодируются настолько быстро, что задержки при передаче речи едва ли заметны.

Резервирование питания

Для обеспечения бесперебойной работы HiPath RG 2500 рекомен-дуется установить резервное питание.

Перспективные услуги

Встроенная эхокомпенсация повышает качество передачи речи (по G.165). Дублирование инфор-мационных пакетов предотвра-щает также потерю данных в сети.

Аудиоконтроль следит за стабиль-но высоким качеством речи в IP-сети.

HiPath RG 2500 позволяет также соединение нескольких автоном-ных пучков СЛ с сетями различ-ных операторов.

Специальные функции

- 30 телефонных и факсимиль-ных каналов одновременно

- Автоматическая связь

- От ГТС к абоненту УАТС (DID)

- От абонента УАТС к ГТС (DOD)

- Распознавание и генерирование многочастотного набора (MTDF)

- Индикация и подавление номера вызывающего абонента (CLIP, CLIR)

- Поцифровая обработка

(Overlap Receiving)

- Автоматическая связь набором одной цифры (напр. „0“ для консоли телефониста)

- Быстрая коммутация для сокращения времени на установление соединения

- Стандарты Earli H.245 (сокращение времени уста-новления соединения, если встречная станция не поддер-живает быструю коммутацию)

- Поддержка протоколов систем связи для максимальной совместимости

- Поддержка протоколов консо-лей телефониста для макси-мальной совместимости

- Совместимость с оборудова-нием IP-телефонии, ПК-клиен-тами, HiPath 5000 и другими устройствами, совместимсыми со стандартом Н.323

- Нескольно автономных пучков СЛ (пучки различных сетей с линейной коммутацией)

- Поддержка модели с маршрутизацией через гейткипер и модели с прямым вызовом гейткипера.

Планируемые услуги для последующих версий

| Дополнительные функции стандарта Н.450 BRI | Basic Rate Interface S0 |
| --- | --- |
| CLIP | Calling Line Identification Presentation |
| CLIR | Calling Line Identification Restriction |
| CorNet | Corporate Networking – протокол сигнализации фирмы Сименс для создания сети из различных узлов Hicom |
| DID | Direct Inward Dialling |
| DOD | Direct Outward Dialling |
| DSP | Digital Signal Processor |
| DTMF | Dual-Tone Multifrequency |
| E-DSS1 | European Digital Subscriber Signaling System Nr. 1 |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| IP | Internet Protocol |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| ISP | Internet Service Provider |
| ITU-T | International Telecommunications Union – Telecommunication Standardization Sector (МСЭ-Т) |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| NI-2 | Национальная сеть ISDN-2 |
| NM | Network Management |
| PBX | Private Branch Exchange |
| PC | Personal Computer |
| PRI | Primary Rate Interface S2M |
| PSTN | Public Switched Telephone Network |
| QSIG | Signal System at the Q Reference Point |
| RISC | Reduced Instruction Set Computer |
| RPS | Redundant Power Supply |
| S0 | Base Rate Interface |
| S2M | Primary Rate Interface |
| SME | Small Medium Enterprise |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| STLS2 | Абонентский модуль с двумя интерфейсами S0 |
| STLS4 | Абонентский модуль с четырьмя интерфейсами S0 |
| TS2 | Линейный модуль с двумя интерфейсами S2M |
| TST1 | Линейный модуль с одним интерфейсом Т1 |
| VoIP | Voice over Internet Protocol |

- IP-транкинг

(построение сети связи по IP)

- Качество услуг (QoS) IP-телефонии (IEEE 802.1p и присвоение меток DiffServ для передачи речи и телефаксов)

- Адаптивная буферизация для исключения джиттера (адаптивный приемный накопитель для компенсации задержек времени пробега и потери пакетов в IP-сети)

- G.729 приложение А

Сокращения

#### HiPath RG 2500

Технические характеристики

WAN-инетерфейс

- 2 – 8 цифровых речевых интерфейсов ISDN S0/BRI, наращиваемые модулями STLS2 и STLS4 на 2 или 4 порта (поддержка протоколов E-DSS1, CorNet NQ и QSIG)

или

- 1 цифровой речевой интер-фейс Т1/ISDN S2М/РRI с использованием модулей TS2 (S2М) и TST1 (T1) (поддержка протоколов E-DSS1, CorNet NQ и QSIG, Bellcore NI-2, AT&T 4ESS и MCI)

IP-интерфейсы

- Один 10/100Base-TX, Autosending, hdx/fdx

или в виде опции

- Один 100Base-FX

Интерфейс для консоли

- V.24

- RS232

Cоответствие стандартам и поддерживаемые протоколы

- IP версия 4

- Н.323 версия 2

- Временный стандарт Н.450 для переадресации вызова

- Эхокомпенсация G.165 с компенсацией 32 мс времени эхопробега

- Н.323 приложение D (T.38)

для передачи телефаксов в реальном времени (HiPath RG 2500 версия 1.1)

- Передача телефаксов гр. 3 (Т.30) с кодированием G.711

- Совместимость с протоколом CorNet NQ l для систем Hicom 150 H и Hicom 300 H для теле-фонной связи без дополни-тельных услуг

- Совместимость с QSIG для поддержки традиционных систем связи без дополни-тельных услуг*

*) Требуются испытания по подключению

- Подключение к сетям операторов или к системам телекоммуникации по E-DSS1

Алгоритмы сжатия речевого сигнала

- G.711 (a-law/μ-law)

- G.723.1

Приложения

- HiPath 5000

- Netmeeting

Администрирование

- Администрирование на базе Web с защитой паролем через встроенный сервер НТТР

- Установка и контроль па-раметров конфигурации

- Вызов поддерживающих инсталляционных масте-ров (Wizards) при конфи-гурировании шлюза

- Command Line Management через последовательный ин-терфейс V.24  или через Telnet

- Изменение параметров конфигурации

- Обновление микропро-граммного и программ-ного обеспечения

- SNMP-based Management через SNMP-агентов

- Статистика и диагно-стика

- Аварийное обслужи-вание

Производительность

- Время задержки не более 100 мс

- Буферизация с целью предот-вращения джиттера  (настраи-

вается оператором)

- 3600 соединений в час (макси-мальное время соединения <2 с при цифровых интерфейсах)

- 30 соединений одновременно

- Распознавание паузы в речи

(Voice Activity Detection)

- Подавление паузы  в речи

(Silence Supression)

- Генерирование местного шума

(Comfort Noise Insertion)

Надежность

- Product Resilience  99 %

- Наработка на отказ: 60.000 часов по соглашению BellCore

Физические характеристики

Габариты (В х Ш х Г в мм)

88 (2U) x 440 х 380

Все модули вставляются и заменяются , не снимая крышки, если HiPath RG 2500 смонтирован в стойке 19 дюймов.

Питание

- 110 В – 240 В переменного тока с автоматической подстройкой

- номинальная частота 50 – 60 Гц

- рекомендуется резервное питание

Окружающая среда

- Рабочая температура

+50С - +400С

- Относительная влажность воздуха

10 % - 90 % (без конденсации).

#### HiPath RG 2500

Заказные номера

Базовая структура – базовая система и модули заказываются раздельно

L28154-H2500-A100 Базовая система HiPath RG 2500, вкл. 1 DSP, сетевой кабель и сопроводительные материалы

L28154-H2505-A100 Модуль DSP (возможно не более 3, один уже установлен в базовом блоке)

Модули WAN

L28154-H2510-A100 STLS2 – модуль S0 (2 x S0)

L28154-H2515-A100 STLS4 – модуль S0 (4 x S0)

L28154-H2520-A100 Модуль TS2 – станционный модуль ISDN 1 S2M (не более 1 на систему)

L28154-H2525-A100 TS1 – модуль для США

Опционально

L28170-H4101-A100 Модуль FO (100 Base-FX)

L28154-H2500-A100 HiPath RG 2500 (резервное питание)

Комбинация BRI (S0) / PRI (S2M) 	невозможна.

Модуль FО поставляется всегда отдельною

Сконфигурированные варианты

L28154-H2500-A101 Сконфигурированный вариант HiPath RG 2500 вкл. 1 DSP, 1 STLS2, сетевой кабель и сопроводительные материалы

L28154-H2500-A103 Сконфигурированный вариант HiPath RG 2500 вкл. 1 DSP, 1 STLS4, сетевой кабель и сопроводительные материалы

L28154-H2500-A104 Сконфигурированный вариант HiPath RG 2500 вкл. 2 DSP, 1 STLS2, 1 STLS4, сетевой кабель и сопроводительные материалы

L28154-H2500-A105 Сконфигурированный вариант HiPath RG 2500 вкл. 2 DSP, 2 STLS4, сетевой кабель и сопроводительные материалы

L28154-H2500-A106 Сконфигурированный вариант HiPath RG 2500 вкл. 3 DSP, 1 TS2, сетевой кабель и сопроводительные материалы

L28154-H2500-A107 Сконфигурированный вариант HiPath RG 2500 вкл. 1 DSP, 8 каналов Т1, сетевой кабель и сопроводительные материалы*)

L28154-H2500-A108 Сконфигурированный вариант HiPath RG 2500 вкл. 2 DSP, 16 каналов Т1, сетевой кабель и сопроводительные материалы*)

L28154-H2500-A109 Сконфигурированный вариант HiPath RG 2500 вкл. 3 DSP, 24 канала Т1, сетевой кабель и сопроводительные материалы*)

*) Только для США

Выпуск 09/00  • Заказн. №: А31002-А2000-А261-2-5629 •  Напечатано в России

ООО Сименс ▪ Сети связи и передачи информации ▪ 113093 Москва, ул. Дубининская, 98А

Оставляем за собой право на технические изменения и изменение условий поставки